Učni list za dijake

Vzporedna in zaporedna vezava žarnic

Uvodni vprašanji za razmislek in motivacijo:

- Ali so žarnice pri nas doma (v kuhinji, spalnici …) vezane vzporedno ali zaporedno?

- Kako bi lahko svetili z žarnicami za 6 V, če imamo kot vir napetosti le avtomobilski akumulator z napetostjo 12 V?

      - NALOGA

Imamo dve žarnici, na katerih so podatki:  1.) 6 V, 6 W; 2.) 6 V, 3 W

Odgovorite na naslednja vprašanja:

- Kako svetita žarnici, če vsako priključimo na napetost 6 V? Primerjajte svetlost žarnic med seboj.

___________________________________________________________________________________

Kako bi svetila vsaka žarnica, če bi jo priključili na napetost večjo od 6 V – npr. 50 V?

___________________________________________________________________________________

Kaj bi se zgodilo z žarnicama?__________________________________________________________

Takega poskusa seveda ne bomo naredili.

- Kako bi svetila vsaka žarnica, če bi jo priključili na napetost, manjšo od 6 V?

___________________________________________________________________________________

- Kolikšen je upor vsake od žarnic (R1, R2) in kolikšen tok teče skozi njo (I1, I2), ko je priključena na napetost 6 V? Izračunajte.

Sliki 1 in 2: Vzporedna in zaporedna vezava žarnic (foto M. Tratnik).

      - NALOGA

Žarnici povežemo enkrat vzporedno, drugič zaporedno, obakrat je napetost vira 6 V.

I. VZPOREDNA VEZAVA

- Napovejte, katera od žarnic bo svetila močneje, in pojasnite, zakaj je tako.
_______________________________________________________________________________________
Kolikšna je napetost na vsaki od žarnic?  U1 = _________, U2 = __________

- Izračunajte skupni upor žarnic (R).

- Izračunajte tokove skozi vsako od žarnic in tok skozi vir napetosti (I1, I2, I).

- Izračunajte moč, ki jo porablja vsaka od žarnic, in moč, ki jo porabljata obe skupaj 
(P1, P2, P).

II. ZAPOREDNA VEZAVA

- Napovejte, katera od žarnic bo svetila močneje, in pojasnite, zakaj je tako.

_______________________________________________________________________________________
Izračunajte napetost na vsaki od žarnic (U1, U2).

- Izračunajte skupni upor žarnic (R).

- Izračunajte tok skozi vsako od žarnic in vir napetosti (I1, I2, I).

- Izračunajte moč, ki jo porablja vsaka od žarnic, in moč, ki jo porabljata obe skupaj (P1, P2, P).

III. DODATNA NALOGA 1

Samo prvo žarnico (6 W) priključimo na napetost 2 V. Vidimo, da nitka v žarnici rahlo žari. Zakaj prej, pri zaporedni vezavi, ni žarela?

Namig: Premislite, kako je upor kovinske nitke v žarnici odvisen od temperature.

IV. DODATNA NALOGA 2

Kombinirana vezava

Žarnice priključimo tako, kot kaže spodnja slika.

- Napovejte, katera izmed žarnic bo svetila najmočneje in katera najmanj, ter pojasnite, zakaj je tako.
___________________________________________________________________________________

- Napovejte, katera žarnica zasveti najprej in katera najpozneje, ter pojasnite, zakaj je tako.
__________________________________________________________________________________

Slika 3: Kombinirana vezava žarnic, prikazana na shemi (foto M. Tratnik).