Učni list za dijake

Magnetno polje trajnega magneta

Potek vaje:

Odvisnost B(r)

1.	Dva magnetna diska spojite z vmesnim koščkom kartona tako, da lepo stoji na podlagi. Na podlago z lepilnim trakom pritrdite ravnilo in magnetno sondo.

r

2.	Narišite graf predvidene odvisnosti B(r)

3.	Zaženite program LoggerPro ali odprite datoteko Magnetni dipol, s pomočjo katere boste merili vrednost polja.

V odsotnosti magneta postavite s pomočjo programskega orodja Zero vrednost prikaza na 0. Nato magnet toliko približate sondi, da gostota polja doseže največjo možno merilno vrednost (~5.5 mT). Z ukazom Keep zabeležite prikazano gostoto (B) in razdaljo (r). Upoštevati moramo, da je Hallov senzor 6 mm za čelno ploščico sonde, zato velja: r = (d + 6 mm);  d je razdalja med središčem dipola (karton) in čelno ploščico sonde, ki je označena z belo piko.

4.	Podatke o razdalji (r) in pripadajoči vrednosti magnetne poljske gostote (B) prepišite v preglednico (na drugi strani) in narišite graf B(r). Komentirajte  ujemanje izmerjene krivulje z napovedano.

Slika polja

5.	Trajni magnet pritrdite na list papirja in v okolici označite deset točk, v katerih boste določili smer in velikost vektorja magnetne poljske gostote. Sondo postavite v točko in jo obračajte, dokler ne pokaže največje vrednosti. V tem trenutku zabeležite vrednost in smer vektorja (smer je pravokotna na senzor). Pri postavitvi sonde upoštevajte, da je Hallov senzor 6 mm za belo piko. Izmerite in narišite vektorje še za druge točke. Velikost usmerjene daljice naj ponazarja vrednost magnetne poljske gostote. Zapišite merilo!

Prilagoditvena krivulja*

6.	Očitno je, da magnetna poljska gostota  z oddaljenostjo pada. V programu LoggerPro s pomočjo orodja Curve Fit  poiščete primerno funkcijo B(r). Izkaže se , da je najprimernejša B = A/rn. (A je konstanta, v kateri se skrivajo lastnosti magneta). Spreminjate eksponent n, dokler ne dobite optimalnega ujemanja izmerjene in prilagoditvene krivulje.

Linearizacija**

7.	Linearizacijo izvedete tako, da v preglednici  dodate stolpec z izračunom 1/rn (Data/New Calculated Columen …) in zahtevate izris grafa B = f (1/rn) (Insert/Graph). Smerni koeficient premice (A) je parameter, odvisen od  lastnosti magneta; n je parameter, ki ste ga določili v točki 6. Primerjate konstanto A s tisto, ki ste jo dobili v točki 6.

Logaritmiranje**

8.	Določanje  vrednosti eksponenta n in konstante A je mogoče tudi z logaritmiranjem funkcije B(r). Najprej dodate stolpca log B in log r (Data/New Calculated Columen …) in zahtevate izris grafa log B = f (log r) (Insert/Graph). Smerni koeficient premice (m) je eksponent n. Iz začetne vrednosti premice pa lahko izračunate konstanto A (A = 10b)

Izdelek

- Izmerjene vrednosti B (r)

| r (cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B (mT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Graf B(r) (priloga).

- Vektorska slika magnetnega polja (priloga).

- LoggerPro datoteka z izmerjenimi podatki in grafi.*, **

_________________________